清华大学工业工程系

《工业工程生产实践》

生产实习中期报告

姓名：黄诗琅

学号：2023010366

实习单位：北京人形机器人创新中心有限公司

实习阶段：2026年7月6日—2026年8月9日

校内导师：刘俊驿

2026年8月

生产实习中期报告

一、背景信息

1. 实习单位与工作方向

本人在北京人形机器人创新中心有限公司开展生产实习。前五周的工作主要集中在人形机器人强化学习与运动控制相关研发流程，包括仿真环境配置、强化学习训练、全身动作模仿、策略评估、模型导出、MuJoCo sim2sim 验证以及训练数据与代码的版本管理。实习内容具有较强的研发生产属性：一方面需要理解算法原理和机器人控制接口，另一方面需要按照工程流程完成数据检查、环境搭建、训练执行、质量验收和部署验证。

2. 前五周阶段性工作安排

| 阶段 | 工作重点 | 主要内容与成果 |
| --- | --- | --- |
| 第一周 | 项目与方向熟悉 | 熟悉人形机器人强化学习项目、仓库结构和基础运行环境，明确后续以 TienKung-Lab 与 xMimic 为主要实践载体。 |
| 第二周 | TienKung-Lab 训练闭环 | 完成 Isaac Lab/Python 环境配置与依赖调试；使用 1024 个并行环境完成 walk 任务 50000 次迭代，系统学习 PPO、GAE、AMP 及模型导出流程。 |
| 第三周 | 结果分析与 xMimic 切换 | 完善 walk 策略结果分析和 MuJoCo sim2sim 流程；整理代码与 Git LFS；完成 xMimic 代码链路、23 维动作、观测、奖励和随机化机制分析。 |
| 第四周 | dance1 长时程优化 | 使用 4096 环境开展 dance1 全身动作模仿训练，针对长期 XY 漂移实施 5/10/20/39.72 s 分阶段优化、状态反馈和奖励改进，最终严格验收 4/4 PASS。 |
| 第五周 | 多动作与 sim2sim 扩展 | 完成 dance2_medium 和 weibst_hard 的训练与全轨迹验证，打通 xMIGCS/xSIM_MUJOCO 的 ROS 2 闭环；构建 LAFAN1→xGMR→训练文件的新动作数据链路。 |

二、典型一线生产、运作实践与调研总结

1. 所参与的一线研发运作实践

实习期间，我参与的核心实践不是单一的“运行训练脚本”，而是一条从任务数据到可部署策略的完整研发运作链。TienKung-Lab 阶段以人形机器人行走策略为对象，完成环境依赖配置、AMP-PPO 并行训练、训练日志分析、策略回放和模型导出；xMimic 阶段进一步以人体参考动作为输入，围绕 dance1、dance2 和 weibst 等动作开展数据核验、策略训练、长时程回放、多随机种子验收和 sim2sim 部署。第五周又将流程扩展到新动作数据生产，通过 LAFAN1 片段筛选、xGMR 重映射、100 Hz 插值与身体名称标注生成可训练数据。

2. 一线研发运作流程

| 1. 动作/任务数据准备 | 2. 仿真环境与接口配置 | 3. 并行采样与 PPO 训练 | 4. 训练日志与指标分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. 完整轨迹回放验收 | 6. Checkpoint 筛选与 ONNX 导出 | 7. MuJoCo/ROS sim2sim 验证 |  |

图1  人形机器人策略训练与验证的阶段性工作流程

3. 实践与调研总结

通过前五周实践，我对企业算法研发的理解由“模型能够运行”转向“流程能够稳定复现、结果能够量化验收、模型能够跨仿真环境部署”。例如，在 TienKung-Lab 中，训练指标不仅包括 mean reward，还需要结合回合长度、速度跟踪、姿态稳定性、关节控制和 AMP 指标判断策略质量；在 xMimic 中，仅观察视频中“动作能跑完”同样不足，还需要检查完整帧序列、骨盆 XY 漂移、身体与关节误差、终止条件和多随机种子表现。

工程运行中还暴露出依赖版本、GPU 驱动、Python 包搜索路径、动作身体名称映射、Actor 观测维度、关节顺序和控制节点启动顺序等问题。这些问题说明机器人算法开发具有明显的系统工程特征：数据、算法、仿真器和部署接口任何一处不一致，都可能使训练结果失真或在 sim2sim 中失效。因此我逐步建立了配置记录、哈希校验、日志归档、Git/Git LFS 版本管理和分阶段验收的工作习惯。

三、专题项目改善总结

1. 专题项目背景、范围与目标

中期阶段的个人专题项目可概括为“基于 xMimic 的人形机器人长时程全身动作模仿策略优化与 sim2sim 验证”。项目范围覆盖参考动作数据检查、Isaac Lab 并行训练、观测和奖励设计、完整轨迹评估、checkpoint 选择、ONNX 导出与 MuJoCo/ROS 闭环验证。阶段目标不是单纯提高训练 reward，而是使机器人在完整动作时域内保持动作连续、位置与姿态误差可控，并在名义工况和随机动力学条件下稳定执行。

2. 问题描述与结构化分析

该专题属于算法改进、实验优化与工程流程改善相结合的问题。需要决策的核心变量包括训练 episode 时域、参考动作起始采样方式、Actor 观测项、奖励项及权重、随机化设置和 checkpoint 选择；评价指标包括动作完成率、XY 位置误差 P95/最大值、身体位置误差、关节姿态误差、骨盆姿态误差、是否提前终止以及不同随机种子下的鲁棒性；约束条件包括 100 Hz 控制频率、固定关节和观测维度、仿真平台安全边界、动作文件时间长度以及训练端与部署端的接口一致性。

| 问题类别 | 典型表现 | 对应改善方向 |
| --- | --- | --- |
| 数据/接口一致性 | 动作 body 索引错位、130/133 维观测不一致、23 个策略关节与 29 个 MuJoCo 电机映射差异 | 按名称映射、维度校验、文件哈希和部署接口逐项核对 |
| 长时程稳定性 | 短 episode 训练后完整动作出现 XY 累计漂移，MuJoCo 长时间运行失稳 | 采用 5→10→20→完整时域训练并开展全轨迹验收 |
| 目标权衡 | 加强骨盆路径跟踪后可能牺牲局部关节动作保真 | 增加关节位置保真奖励并基于多指标选择 checkpoint |
| 结果选择 | 训练曲线稳定或最后一轮模型不一定具有最优确定性回放 | 用固定协议、多种子、完整动作指标进行模型筛选 |

3. 调研与解决方案形成过程

第二、三周我从 TienKung-Lab 的实际训练代码出发，系统梳理 PPO、GAE、AMP、Actor-Critic、rollout storage、奖励计算以及模型导出流程，并通过 1024 环境的 walk 正式训练将算法概念和工程实现对应起来。随后切换到 xMimic，重点分析 MotionLoader、MotionCommand、ObservationManager、RewardManager 和 PPO Runner 的调用关系，理解参考动作条件输入、非对称 Actor-Critic 观测、执行器延迟、域随机化与提前终止机制。该过程为后续问题定位提供了代码级依据。

在 dance1 实验中，首先修复动作文件身体索引与运行时机器人连杆可能错位的问题，通过 body_names 按名称解析，并增加缺失名称、重复名称、索引越界和帧率检查。之后针对 39.72 s 动作在 5 s episode 下长期漂移的问题，构建 5 s、10 s、20 s 和 39.72 s 的分阶段训练；建立 State-Feedback 路线，将参考骨盆相对位置和基座线速度加入 Actor，使观测从 124 维扩展至 130 维；同时增加骨盆世界坐标 XY 位置、XY 速度及关节位置保真奖励。

模型选择阶段不再以最后一次迭代为唯一依据，而是使用完整动作和多随机种子进行严格验收。第五周在 dance2 和 weibst 上进一步验证了这一思路：dance2 初始模型在 Isaac Lab 中看似正常，但 MuJoCo 运行约一分钟后失稳，因此继续完整时域训练并重新筛选 checkpoint；weibst 则明确保留“能够完成动作但部分精度指标未达门槛”的结论，避免把完成率等同于可部署性。

4. 阶段性实施结果与改进效果

| 对象 | 规模/时域 | 阶段性结果 |
| --- | --- | --- |
| TienKung walk | 1024 环境、50000 次迭代 | 完成训练闭环；掌握 PPO/GAE/AMP 与回放、导出、sim2sim 流程。 |
| dance1 | 3972 帧，39.72 s | 最终名义 seed42 与随机 seed0/1/2 共 4/4 PASS；四工况平均 XY P95 从 0.8111 m 降至 0.1848 m，改善约 77.2%。 |
| dance2_medium | 10299 帧，102.99 s | 完整时域续训后 model_11500 四工况均完成全轨迹；seed1 XY P95 从 4.763 m 降至 0.213 m，最大误差 0.264 m。 |
| weibst_hard | 1327 帧，13.27 s | 40000+10000 轮训练后四工况均完整执行且无倒地/越界/NaN；综合跟踪分数改善 14.17%，但部分严格精度指标仍未达标。 |
| sim2sim 与新动作链路 | ROS 2 + MuJoCo；LAFAN1/xGMR | weibst 完成 15 s 闭环测试并保持直立；完成 1837 帧、18.36 s 起身动作数据，64 环境冒烟通过并启动 4096 环境正式训练。 |

5. 当前不足与后续改进思路

当前专题已形成较完整的训练—评估—部署闭环，但仍存在三类不足：其一，当前动作大多采用单动作单策略训练，多动作统一策略与未见动作泛化尚未验证；其二，weibst 等高难度动作虽能完整执行，但身体、关节和骨盆朝向精度仍有提升空间；其三，随机化因素和 sim2sim 误差来源尚未完全拆分。下一阶段将把第二届世界人形机器人运动会清华武术联队的备赛作为重要应用场景，在继续完善起身、武术及其他高难度动作训练的同时，将现有训练、严格评估和 sim2sim 流程进一步面向比赛动作与实机验证。后续还将对质量、摩擦、push、执行器延迟、地形和观测噪声开展结构化单因素评估，并持续检查 ONNX、关节映射、控制频率与真实机器人接口的一致性。

四、生产实习中期总结

1. 客观总结

前五周实习已经完成从“熟悉项目”到“独立承担训练与验证任务”的过渡。具体而言，我完成了 TienKung-Lab 行走策略训练与算法链路学习，建立训练日志和 sim2sim 分析方法；完成 xMimic 环境部署、核心代码理解和 dance1 长时程策略优化；将优化流程迁移到 dance2 和 weibst 等动作；打通 xMIGCS 与 xSIM_MUJOCO 的 ROS 2 闭环；并开始建设从公开动作数据到机器人训练数据的新动作生产链路。过程中还完成了代码、模型、日志和分析结果的 Git/Git LFS 管理，使阶段性实验具有较好的可追溯性。

2. 主观总结

本阶段最大的体会是，机器人强化学习的工程价值不能由单一训练曲线判断。一个 reward 较高的策略仍可能在完整动作后半段产生累计漂移，一个 Isaac Lab 中看起来正常的策略也可能在 MuJoCo 中逐渐失稳。因此，完整轨迹、多随机种子、跨仿真器和接口一致性验证本身就是研发流程的重要组成部分。这一认识使我开始用工业工程中的过程视角和质量控制思维看待算法研发：明确输入、流程、评价指标和约束，建立标准化验收，再根据数据定位瓶颈。

同时，实习提升了我处理复杂工程问题的能力。面对依赖冲突、CUDA 上下文、动作身体映射、观测维度、关节映射和 ROS 启动顺序等问题，我逐渐形成“先复现现象—划分模块—记录变量—做对照实验—保留日志—验证修复”的工作方式。后续我希望进一步把这种结构化分析能力用于多动作训练、随机化消融和 sim2sim/实机部署，使算法改进能够形成更加稳定、可复用的工程方案。

3. 后半程工作计划

（1）参与第二届世界人形机器人运动会清华武术联队备赛，结合联队任务需求，将前期形成的 xMimic 强化学习训练、完整轨迹评估和 sim2sim 流程用于比赛动作策略准备与实机验证；

（2）完成 fallAndGetUp 起身动作的 4096 环境正式训练、全轨迹评估和 sim2sim 验证，并按已建立的数据链路继续扩展武术及其他候选动作；

（3）围绕拟用于比赛和实机测试的策略，继续开展完整时域、多随机种子和随机化单因素评估，识别质量、摩擦、push、延迟和地形对稳定性与动作精度的主要影响；

（4）推进 ONNX、ROS 2、MuJoCo 与真实机器人控制接口验证，重点检查观测维度、关节映射、动作缩放、控制频率和安全边界，形成面向比赛部署的可复用检查清单；

（5）整理比赛备赛过程、实验数据、流程图、核心指标和个人贡献，为后续联队训练、最终总结报告和实习成果展示做好材料准备。